附件

11座封闭电瓶车技术要求

| 电气系统 | 控制器：交流控制器；不少于96V 电池：免维护电池 ,不少于8V150AH*12只 电动机：交流异步电机，不少于96V/20KW 充电机：电脑智能化充电机96V/30A、充电时间＜8小时(放电率为80%) DC转换器：大功率隔离DC转换器 96V/12V-500W ▲空调系统：制冷功率不小于900W；出风口温度：环境湿度≤30%，进出风口温差＞15-20度（300m³/h） 风扇：车内安装不少于6台风扇 ▲监控系统：安装全方位视频四路监控，带夜视功能，带显示屏，可监测乘客上下车状态，含倒车影像 扬声器：安装低音炮扬声器 |
| --- | --- |
| 车身配置 | 前挡及雨刷：汽车夹胶玻璃+雨刮器 ▲顶棚：改性PP工程塑料注塑成型,分段式顶棚 座椅：人机工程学座椅，皮革面料 ▲座椅靠背扶手支架：铝合金材料，防腐防锈 ▲座椅桶：铝型材焊接座椅桶，防腐防锈 ▲座椅及靠背板材：防腐性能好的硬塑料或铝合金材质板材 座椅靠背套：安装整车座椅靠背套，颜色与原座椅靠背颜色一致 地板：铝花纹防滑地板，防腐防锈，上铺红色迎宾地毯 ▲防晒隔热膜：全车玻璃均安装防晒隔热贴膜 ▲车身：前罩、顶蓬等采用改性PP材料注塑成型；高标铝合金焊接成型前后框架、铝合金门框+钢化玻璃车门 后视镜：左右各一手动可调、可折叠型外后视镜 ▲仪表台：注塑成型仪表台，CAN通信组合液晶仪表、电锁开关、组合开关、多媒体播放器； 转向系统：双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能；+电动助力转向 制动系统：前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车+电动真空助力刹车系统 前悬挂系统：麦弗逊独立悬挂；螺旋弹簧+筒式液压减震 后悬挂系统：整体式后桥、速比16:1 、钢板弹簧+筒式液压减震 轮胎直径：165/70R13C真空轮胎（直径560mm）；13寸铝合金钢圈 ▲保险杠：安装前后304不锈钢保险杠 安全锤：车窗位置安装≥3把安全逃生锤 雨伞架：1套雨伞架，含2把长柄雨伞 ▲底盘装甲：底盘喷涂不小于3次的底盘装甲漆，要求供货时，出具《底盘装甲完工验收单》，并出具《底盘装甲检测报告》 |
| 技术参数 | 额定乘员（人）：11人 长*宽*高：4185*1510*2040（±1%） 最大行驶速度：≤30km/h 续驶里程km：120—140km（平路不开空调） |

注：鉴于采购人单位处于 “高温、高盐、高湿” 的特殊环境，对车辆防腐蚀性能要求极高。因此，本招标书中标注 “▲” 的参数，投标人须作出实质性达标响应，且应随投标文件提供由设备生产厂商盖章确认的参数表（或技术指标确认函），以证明所投产品符合该参数要求。