八所海关缉私分局业务技术用房前院隔离墙改造项目需求书

一、项目信息

项目名称：八所海关缉私分局业务技术用房前院隔离墙改造项目。

项目地点：海南省东方市八所镇东方大道北 95 号。

项目工期：总工期 16 天，施工单位需严格按照约定工期完成全部施工内容，无正当理由逾期完工的，需承担相应违约责任。

- 主要建设内容分类

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清理表土 | 1.土壤类别:垃圾弃置 | m3 | 50 |
| 2 | 回填方 | 1.填方材料品种:外购回填土 | m3 | 60 |
| 3 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:清表垃圾 | m3 | 50 |
| 4 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 | m2 | 36 |
| 5 | 水泥稳定碎(砾）石 | 1.水泥含量:5% 2.石料规格:水稳级配 | m2 | 50 |
| 6 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.养护：塑料膜 3.拉防滑条 | m2 | 50 |
| 7 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 | m3 | 9.5 |
| 8 | 零星项目一般抹灰 | 1.基层类型、部位:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 3.面层厚度、砂浆配合比:15mm | m2 | 112.5 |
| 9 | 瓷砖墙面 | 1.墙体类型:外墙面 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖 | m2 | 74.52 |
| 10 | 喷水管DN25 | 1.垫层、基础材质及厚度:PVC管 2.材质及规格:DN25 3.铺设深度:预埋地下 | m | 100 |
| 11 | 喷水管DN50 | 1.垫层、基础材质及厚度:PVC管 2.材质及规格:DN50 3.铺设深度:预埋地下 | m | 100 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、场外运输 履带式挖掘机 | 台班 | 1 |
| 13 | 三角梅 | 1.名称：三角梅 2.高度70-100cm 3.冠幅50-80cm | 株 | 160 |
| 14 | 米兰 | 1.名称：米兰 2.高度20-40cm 3.冠幅20-40cm | m2 | 65 |
| 15 | 大叶龙船花 | 1.名称：大叶龙船花 2.高度20-40cm 3.冠幅20-40cm | m2 | 60 |

三、施工要求

（一）通用施工要求

1.施工单位进场前需编制详细的施工组织设计方案，明确施工工序、人员配置、设备清单、进度计划及安全保障措施，报甲方及监理审核通过后方可开工。

2.施工前需对施工场地进行围挡隔离，设置安全警示标识，做好现场扬尘、噪音、污水管控，符合海南省及东方市环保施工相关规定，避免对正常办公秩序造成影响。

3..施工工序严格遵循国家及行业相关规范标准，各分项工程完成后需进行自检，合格后报甲方验收，验收通过方可进入下一道工序施工。

4.施工过程中做好现场成品、半成品保护，对周边原有建筑、设施、绿植采取有效防护措施，如造成损坏需及时无偿修复并承担相应损失。

5.合理安排施工时间，原则上在工作日办公时间外进行高噪音、高扬尘作业，如需在办公时间内施工，需提前征得甲方同意并采取降噪、降尘措施。

6.施工现场做好人员安全管理，施工人员需佩戴安全防护用品，特种作业人员需持有效证件上岗，杜绝安全事故发生。

7.施工过程中产生的建筑垃圾需及时清理，分类堆放、合规处置，做到工完场清，保持施工现场整洁。

（二）各分项工程专项施工要求

1.土方工程：清理表土需彻底清除垃圾弃置层，直至达到合格土层；外购回填土及余方弃置需办理相关运输手续，运输车辆做好密闭处理，防止沿途洒漏。

2.道路及基础工程：混凝土路面拆除采用机械结合人工方式，避免过度破碎造成周边基础松动；水泥稳定碎（砾）石摊铺需控制厚度和坡度，压实后及时洒水养护；C30 水泥混凝土浇筑需振捣密实，拉防滑条需在混凝土初凝前完成，塑料膜养护时间不少于 7 天，养护期间禁止人员、车辆通行。

3.砌筑及抹灰工程：蒸压灰砂砖基础砌筑需控制垂直度、平整度和灰缝厚度；外墙抹灰基层需清理干净、提前洒水湿润，分层施工，避免空鼓、裂缝，抹灰完成后做好成品保护，防止污染、破损。

4.给排水工程：喷水管铺设前需检查管道质量，无裂纹、变形；预埋地下需按设计深度施工，管道连接采用专用管件，粘接牢固，铺设完成后进行水压试验，试验压力符合规范，无渗漏后方可回填；管道走向需顺直，做好标识，避免后续施工破坏。

5.苗木种植工程：苗木进场后需及时种植，避免长时间暴晒、脱水，种植前按规范挖掘种植坑，施足底肥，种植时保证苗木根系舒展，种植后及时浇定根水；苗木种植间距需均匀，符合设计及景观效果要求，三角梅、米兰、大叶龙船花种植后做好支撑、遮阴防护。

6.机械设备使用：履带式挖掘机进出场需做好场地铺垫，避免碾压损坏原有地面；设备使用前进行检修，确保运行正常，操作过程中由专业人员指挥，避免碰撞周边设施。

四、服务标准

1.前期服务：施工单位需安排专业技术人员进行现场勘查，结合甲方需求优化施工方案，及时响应甲方的技术咨询和方案调整要求，提供专业的技术支持和合理化建议。

2.现场服务：施工现场安排专职项目经理和技术负责人全程驻守，负责施工组织、进度把控、质量监管和沟通协调，及时处理施工过程中的各类问题，每日向甲方汇报施工进度及现场情况。

3.安全文明服务：严格落实安全文明施工要求，做好现场围挡、警示、保洁工作，施工人员言行文明，不与甲方工作人员发生争执，维护区域的良好秩序。

4.售后养护服务：苗木种植完成后提供不少于 3 个月的免费养护服务，养护内容包括浇水、施肥、修剪、病虫害防治、补植等，确保苗木成活率达到 98% 以上；喷水管等给排水设施提供不少于 1 年的免费保修服务，保修期内如出现渗漏、损坏等问题，施工单位需在接到甲方通知后 24 小时内到场处理并无偿修复。

5.应急服务：施工期间及保修期内，如遇暴雨、台风等恶劣天气或突发设备故障、苗木枯萎等情况，施工单位需在接到通知后立即启动应急方案，及时到场处置，降低损失。

五、验收标准

本项目验收分为分项工程验收和整体竣工验收，验收依据为国家及行业相关规范、本项目需求书、施工图纸及甲乙双方确认的变更文件，验收由甲方组织，施工单位参与，验收合格需签署验收文件，不合格的施工单位需在规定时间内无偿整改，直至验收合格。

（一）分项工程验收标准

1.土方工程：表土清理彻底，无垃圾残留；回填土及余方弃置手续齐全，现场无建筑垃圾堆积。

2.道路及基础工程：水泥稳定碎（砾）石层厚度、压实度符合设计要求，表面无松散、起皮；C30 混凝土路面强度达标，表面平整，防滑条间距均匀、深度一致，无裂缝、起砂、空鼓；养护记录完整。

3.砌筑及抹灰工程：砖基础垂直度、平整度偏差符合规范，灰缝饱满、均匀；外墙抹灰表面平整、光滑，无空鼓、裂缝、掉粉。

4.瓷砖铺贴工程：瓷砖粘贴牢固，无空鼓、脱落、缺角、破损；表面平整，色差不明显，横竖缝顺直；填缝饱满、密实，无渗水现象。

5.给排水工程：喷水管管道走向顺直，固定牢固，无变形、裂纹；水压试验合格，无渗漏；管道预埋深度符合设计要求；阀门、接口等配件使用正常。

6.苗木种植工程：苗木品种、高度、冠幅符合需求书要求，植株健壮，无病虫害、枯萎、折枝；种植间距均匀，种植深度适宜，根系舒展；浇定根水到位，苗木成活率≥98%，景观效果符合设计要求。

（二）整体竣工验收标准

1.所有分项工程均验收合格，无未完成工程、整改工程。

2.施工质量符合国家及行业相关规范、本项目需求书要求，无质量隐患。

3.施工现场已清理干净，建筑垃圾全部清运，场地恢复整洁，无施工遗留物。

4.苗木生长状况良好，给排水设施运行正常，道路、基础等工程使用功能完好，景观效果达到甲方预期。

5.售后养护、保修服务方案已明确，相关承诺已落实。

（三）验收不合格处理

1.验收过程中发现不合格项，施工单位需根据验收意见制定整改方案，明确整改期限和整改措施，在规定期限内完成整改并申请复验。

2.若因施工单位自身原因导致多次验收不合格，或整改后仍无法达到验收标准，甲方有权解除合同，施工单位需承担相应的违约责任，赔偿甲方的全部损失。

3.整改期间产生的所有费用由施工单位自行承担，且整改期限不计入约定工期，逾期仍未完成整改的，按逾期完工处理。